2023级电子信息工程专业《数字电路与逻辑设计》综合作业任务要求

一、任务描述

任务：从建议题目中任选1题完成。

完成时间：1月5日前

提交文档：《数字电路与逻辑设计》综合作业报告

二、建议题目

第1题：设计一个4人抢答逻辑电路，要求：（1）每个参赛者控制一个按钮，用按动按钮发出抢答信号。（2）竞赛主持人另有一个按钮，用于将电路复位。（3）竞赛开始后，先按动按钮者将对应的一个发光二极管点亮，此后其他3人再按动按钮对电路不起作用。

第2题：设计一个自动售饮料机的逻辑电路：它的投币口每次只能投入一枚五角或一元的硬币。投入一元五角钱硬币后机器自动给出一杯饮料；投入两元（两枚一元）硬币后，在给出饮料的同时找回一枚五角的硬币。

第3题：设计一个灯光控制逻辑电路，要求红、绿、黄三种颜色的灯在时钟信号的作用下按表规定的顺序转换状态。表中的“1” 表示“亮”，“0” 表示“灭”。

- 第4题：设计一个基本数字时钟，要求：显示时分秒，显示采用24小时的显示方式。

第5题：设计一个三位数字显示可控制计时器。要求如下：（1）计时范围为0-9分59秒，精确到秒；（2）能实现开机自动清零和手动清零；（3）用三位数码管显示计时时间；（4）可随时启动和停止计时，显示当时的计时值。

第6题： 试用可逆计数器74LS190和二——十进制优先编码器74LS147设计一个工作在减法状态的可控分频器。要求在控制信号A、B、C、D、E、F、G、H分别为1时分频对比为1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、1/8、1/9，允许附加必要的门电路。

第7题： 设计一个篮球竞赛24秒计时器，要求：①计时器为24秒递减计时时，其计时间隔为1秒；②系统设置外部操作开关，控制计时器的直接清零、启动和暂停／连续功能；③当计时器递减计时到零时，应发出报警信号。

第8题：试用74LS160设计一个三百六十五进制的计数器，并用数码管显示。要求各位间为十进制关系。允许附加必要的门电路。

第9题：设计一个自动售笔记本的逻辑电路，每次可投入1元、2元或5元的纸币，累计投入超过8元后，输出一小盒火柴，同时找回多于8元的钱。

第10题：设计一电路，将电子钟表中32.768kHz的石英晶体振荡频率，分频得到1s的秒信号。

三、提交文档的要求

1）提交的文件名：学号+姓名+数电综合作业；

2）内容：题目描述、设计方案（包括设计思路描述、电路图等）、仿真图（平台有仿真软件的使用视频）和心得体会。