《电路与逻辑课程设计》报告

学  院       电子信息工程学院

专  业          通信工程

学  号          P22214055

姓  名             李啸天

实施日期        2024年6月

电    话       15398258486

2024年6月18日

安徽大学电子信息工程学院

目 录

一、装置简介 1

1.1 设计题目1

1.2 实现功能1

1.3 功能简介1

二、设计方案 1

2.1 总体方案设计2

2.2 总电路框图 2

2.3 模块设计方案及原理说明3

三、硬件电路设计和实验效果8

3.1 元器件清单表格8

  - 硬件电路简要说明9

3.3最终实验测试结果图和分析9

四、总结11

4.1 课程设计中自己做的工作11

4.2 收获和体会11

一、装置简介

1.1 设计题目

要求：设计一台能显示小时、分钟的数字电子钟，秒用单点LED灯闪烁显示。

  - 实现功能

1、设计方波激励信号：采用干电池、元器件自行设计方波生成电路，该方波作为数字电路设计激励源。

2、能显示时、分、秒的数字电子钟功能；

3、“分钟”、“小时”能修改校准；

4、具备整点报时功能。

  - 功能简介

数字电子钟是由多块数字集成电路构成的，其中有校时电路，计数器，整点报时，译码器和显示器六部分组成。采用运放组成标准秒信号发生器，不同进制的计数器产生计数，译码器和显示器进行显示，通过校时电路实现对时，分的校准。由于数字电子钟电路包括组合逻辑电路和时序电路。通过它可以进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法。数字电子钟有下几部分组成：秒脉冲发生器、校正电路、60进制的秒、分计时器和24进制计时计数器以及秒、分、时的译码显示部分等。

二、设计方案

2.1 总体方案设计

数字电子钟有下几部分组成：秒脉冲发生器、校正电路、60进制的秒、分计时器和24进制计时计数器以及秒、分、时的译码显示部分等。

振荡器产生的信号经过分频器作为产生秒脉冲，秒脉冲送入计数器，计数结果经过“时”、“分”、“秒”，译码器，显示器显示时间。其中振荡器和分频器组成标准秒脉冲信号发生器，由不同进制的计数器，译码器和显示电路组成计时系统。秒信号送入计数器进行计数，把累计的结果以“时”，“分”、“秒”的数字显示出来。“时”显示由十二进制进制计数器，译码器，显示器构成；“分”、“秒”显示分别由六十进制的计数器，译码器，显示器构成；校时电路实现对时，分的校准。

（2）总设计框图如下图所示：

图1 数字时钟设计框图

2.2 总电路框图

（1）总电路仿真图如下图所示：

图2 总电路框图

（2）实际电路图如下图所示：

图4  实际电路图

2.3 模块设计方案及原理说明

2.3.1 数码显示模块

刚开始第一版设计所采用的是一位共阴7段数码管，如下图所示：

图4  一位共阴数码管脚图

电子时钟的显示电路主要由6个共阴极数码管，数码管译码器组成。其功能为可以显示电子时钟的示数，。

我选择了共阴极数码管，所以选择74LS48作为数码管译码器。74LS48芯片是一种常用的七段数码管译码器驱动器，常用在各种数字电路的显示系统中，它可以可将BCD输入数据转换为七段显示器所需的控制信号。其引脚图如图3-4所示。输出端（Ya－Yg）为高电平有效，可驱动灯缓冲器或共阴极VLED。当要求输出0-15时，消隐输入（BI）应为高电平或开路，对于输出为0 时还要求脉冲消隐输入（RBI）为高电平或者开路。当BI为低电平时，不管其它输入端状态如何，Ya－Yg均为低电平。当RBI 和地址端（A0－A3）均为低电平，并且灯测试输入端（LT）为高电平时，Ya－Yg为低电平，脉冲消隐输出（RBO）也变为低电平。当BI为高电平或开路时，LT为低电平可使Ya－Yg均为高电平。

译码电路的功能是将“秒”、“分”、“时”计数器的输出代码进行翻译，变成相应的数字。用于驱动LED七段数码管的译码器常用的有74LS48。74LS48是BCD-7段译码器/驱动器，其输出是OC门输出且低电平有效，专用于驱动LED七段共阴极显示数码管。由74LS48和LED七段共阴数码管组成的一位数码显示电路如图所示。若将“秒”、“分”、“时”计数器的每位输出分别接到相应七段译码器的输入端，通过74ls48编码后再接到相应的数码管引脚上，便可进行不同数字的显示。

图5 74LS48的引脚图

显示模块连接关系如下图：

图6  显示模块连接图

后来在考虑到节省板子空间，通过上网查询资料，发现了一种叫做DCD_HEX 7SEG-BCD数码管，如下图所示，是一种自带译码器的数码管，这类数码管通常被称为“集成驱动数码管”或“带有内置驱动电路的数码管”。这些数码管在内部集成了BCD（Binary-Coded Decimal）到7段显示的译码器，使得控制它们变得更加方便，因为你只需要提供一个4位的二进制输入信号，数码管就能够自动显示相应的十进制数字。

图7  集成数码管

图8  改进后显示模块连接图

2.3.2 分秒电路设计

计数电路就要用到计数器，而计数器又有同步和异步之分。这里时计数电路要用到24进制计数器，74160计数器不仅具有二进制加法计数功能，还具有预置数、保持、和异步置零等附加功能。图中LD为预置数控制端，A-D为数据输入端，CLK为进位输出端，CLR为异步置零端，ENP、ENT为工作状态控制端。

有了“秒”信号，则可根据60秒为1分，60分为1小时，24小时为1 天的进制，分别选定“秒”、“分”、“时”的计数器。在“秒”计数器中，因为是60 进制，即有60 个“秒”信号，才能输出一个“分”进位信号。若用十进制数表示需要两位十进制的数（个位和十位），这样，“秒”个位应是十进制，“秒”十位应是六进制，符合人们计数的习惯。“秒”计数器中通常用两个十进制计数器的集成片组成，然后再采用反馈归零的方法使“秒”十位变成六进制，以使个位、十位合起来实现60进制。注意这里面所采用的分秒电路

数字输出

图9  秒、分模块连接图

2.3.3时电路设计

24进制时计数器也是采用两片74ls160连接而成的。其低位也是十进制计数器，信号端接的是分单元的进位信号。高位的脉冲信号是时单元低位的进位信号。当高位计数为0001，低位为0010时，即时计数器计数到24时通过CLR清零端控制把时单元两片74ls160计数清零成00，这样就形成了24进制时计数器。其具体在电路中的接法如图所示。

图10 时模块电路图

2.3.4方波发生电路

方波产生电路是一种能够直接产生方波或矩形波的非正弦信号发生电路。由于方波或矩形波包含极丰富的谐波，因此，这种电路又称为多谐振荡电路。基本电路组成如下图所示，它是在迟滞比较器的基础上，增加了一个由Rf、C组成的积分电路，把输出电压经Rf、C反馈到比较器的反相端。在比较器的输出端引入限流电阻R和两个背靠背的双向稳压管就组成了一个如图所示的双向限幅方波发生电路。由图可知，电路的正反馈系数F为

图11方波产生电路

在接通电源的瞬间，输出电压究竟偏于正向饱和还是负向饱和，那纯属偶然。设输出电压偏于正饱和值，即v₀=+V₂时，加到电压比较器同相端的电压为+F,而加于反相端的电压，由于电容器C上的电压不能突变，只能由输出电压v₀通过电阻 RF按指数规律向 C充电来建立，如下图所示，充电电流为i。显然，当加到反相端的电压vc略正于+F时，输出电压便立即从正饱和值((+)迅速翻转到负饱和值((-),又通过.RF对 C 进行反向充放电,如图所示，充放电电流为i⁻。直到vc略负于-F值时，输出状态再翻转回来。如此循环不已，形成一系列的方波输出。

下图画出了在方波的一个典型周期内，输出端及电容器C上的电压波形，设t=0时，vc=-F,则T/2的时间内，电容C上的电压vc将以指数规律由-F向+方向变化，电容器端电压随时间变化规律为

设T为方波的周期，当t=T/2时,,代入上式，可得

对T求解，可得

图12方波产生电路工作原理图

如适当选取和的值，可使F=0.462，则振荡周期可简化为

在低频范围(如10Hz-10kHz)内，对于固定频率来说，用运放来组成上图所示电路尚可。当振荡频率较高时，为了获得前后沿较陡的方波，最好选择转换速率较高的集成电压比较器代替运放。
    通常将矩形波为高电平的持续时间与振荡周期的比称为占空比。对称方波的占空比为50%。如需产生占空比小于或大于50%的矩形波，只需适当改变电容C的正、反向充电时间常数即可。实现此目标的一个方案是，将上图所示网络接入图中节点O、N之间,代替电阻。这样，当v₀为正时，D₁导通而D₂截止，反向充电时间常数为RₙC;当v₀为负时，D₁截止而D₂导通，正向充电时间常数为RₙC。选取Rₙ/Rₙ的比值不同，就改变了占空比。忽略二极管的正向电阻时，振荡周期为

2.3.5校时电路

校时电路设计通过单刀双掷开关来对数字时钟进行校正，开关的一端方波信号源，另一端分别接分单元和时单元低位的信号端，通过单刀双掷开关拨打连接到方波信号源,其产生的脉冲来分别对时、分单元进行校正。接法如图所示：

图13 校时电路连接图

2.3.6整点报时电路

整点报时电路就是电路在整点时产生报时信号，整点即分钟和秒钟皆为零，转换成二进制码就是零零电路，主要使用到的是四输入的或非门分别连接到分钟电路的十位、个位，秒钟电路的十位、个位，输出端0000经过或非门均输出高电平，个位、十位经过或非门后输出结果经过与门输出。秒钟整点检测电路原理相同，在二者输出结果，经过与门输出高电平，从而触发蜂鸣器工作，这就是整点报时电路的原理。由于没有找到四输入的与门，因此我选择了74LS20四输入的与非门，然后经过非门输出高电平，

图14 整点报时电路连接图

- 硬件电路设计和实验效果

3.1元件清单

|  | 类型 | 名称 | 型号 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | 干电池 | 1.5V干电池 | 6 | 供电 |
| 2 | 开关 | 单刀双掷开关 | SPDT4 | 2 | 用作校时 |
| 3 | 集成运放 | 单电源四路运算放大器 | LM324 | 1 | 信号整形 |
| 4 | 门电路 | 与非门 | 74LS00N | 9 | 实现进位 |
| 5 | 门电路 | 非门 | 74LS04N | 1 | 为蜂鸣器提供高电平 |
| 7 | 门电路 | 译码器 | 74LS48D | 2 | 数码管译码器 |
| 8 | 门电路 | 计数器 | 74LS160 | 6 | 数字切换与输出 |
| 9 | 门电路 | 与非门 | 40106BD | 2 |  |
| 10 | 电阻 | 电阻 | 25k、1k | 3 | 运放 |
| 11 | 数码管 | 共阴数码管 | SMG12422 | 4 | 数字显示 |

3.2 硬件电路简要说明

图15硬件模块分布图

硬件电路与模块对应关系如上图，数字电子钟是由多块数字集成电路构成的，其中有校时电路，计数器，整点报时，译码器和显示器六部分组成。采用运放组成标准秒信号发生器，不同进制的计数器产生计数，译码器和显示器进行显示，通过校时电路实现对时，分的校准。

实验测试结果图与分析

图16 实测图1

图17 实际方波搭建电路

四、总结

4.1 课程设计流程与个人工作

本次课设我首先进行了课题调研，调查实现各种功能可能用到的组件和电路结构，在有了大体框架后开始在仿真软件中绘制电路并调试改进，直到仿真实现各项功能。第二阶段开始实物制作，实际搭建电路，依照仿真图按各模块功能依序搭建并测试，接着将各模块进行连接，测试各项功能，进行调试，最后汇总经验和成果完成报告书。

4.2 收获和体会

在设计过程中由于仿真软件环境的理想化，各种功能的电路结构通过搜索相关文献资料也能获得，所以并没有遇到较大的阻碍。但在实际搭建电路中因为错连、虚接、元件损坏等状况外原因导致调试工作比设计和搭建占用了更多的时间。以下是我这次课设中所遇到的问题以及收获。

1.我认识到在实际连接电路中一定要看一下芯片手册，注意芯片的引脚，比如74LS00四组二输入与非门，他的引脚是1号2号是输入，而三号是输出，但是74LS02四组二输入或非门，他的一号引脚是输出，2号3号引脚是输入，我当时因为刚连完74LS00，想着74LS02的引脚应该和00一样，就直接接入电路了，结果最后实验现象一直不对，检查了好久，耽搁了很长时间，同时还把芯片给烧坏了。

2.接入方波信号时一定要注意共地，之前很多次测试时，方波信号的产生很稳定，是1赫兹，但接入到电路中时，一直不正确，一开始以为是电路的问题，后来通过多次检验，发现是由于没有共地导致的问题，以下是我查询到的具体的原因：

- 基准电平一致：共地可以确保发送端和接收端有一个共同的基准电平。没有共地，两个设备之间的电位差可能会导致信号失真或误解。

- 信号完整性：在没有共地的情况下，传输的方波信号可能会受到噪声和干扰，从而使信号的形状发生变化，影响信号的完整性和准确性。

- 避免浮动电压：如果两个设备不共地，它们之间可能存在浮动电压，这会导致不稳定的通信甚至损坏设备。

- EMI（电磁干扰）控制：共地有助于减少电磁干扰。当两部分电路共地时，可以形成一个更有效的屏蔽层，减少外界电磁干扰对信号的影响。

- 电流回路的闭合：电流需要一个完整的回路来流动。共地提供了一个回流路径，使得信号电流能够顺利完成其回路。

- 逻辑电平匹配：在数字电路中，逻辑高电平和低电平是相对地电位而言的。如果没有共地，接收端可能无法正确识别发送端的逻辑电平，从而导致错误的信号解读。

总之，共地是确保信号传输过程中的一致性和可靠性的重要措施。

3．这次设计还让之前学数电遇到的一个问题具象化了，就是异步清零时由于置零信号持续时间极短，因为触发器的复位速度有快有慢，则可能动作慢的触发器还未来得复位，置零信号已经消失，导致电路本应该显示10，结果先显示了19，为了克服这个缺点，我查阅数电书，采用了如今仿真图中的改进电路，通过两个与非门构成了基本RS触发器解决了这个问题。

4.选通开关不打开状态下芯片引脚浮空导致控制不稳，需要下拉电阻稳至低电平；共阴数码管需要限流电阻防止意外接过高电平或瞬时电流造成部分灯管烧坏…，实际的搭建工作让我认识到了理论和实践间的区别，理论指导我们的设计方向，而实践是检验理论的唯一途径，我们需要在实际工作中总结经验，通过实践对理论进行补差补缺并进一步总结为理论，这也让我更加坚信理论来源于实践又反过来指导实践的方法论。

通过本次的课程设计，我们得到了实践能力的提升。通过设计、仿真、搭建电路和调试等一系列实际操作，我们的实践能力得到了锻炼以及提升。这种实践能力是理论学习无法替代的，也使得我们能够将所学知识应用于实际问题的解决中，并加深对数电，电路等原理的理解。通过本次的课程设计，我们增强了解决问题的能力。在课程设计过程中我们遇到了各种问题，需要进行不断的尝试和调试才能找到解决方案。这个过程培养了我们的分析思考能力、创新思维和逻辑推理能力。同时，也提高了我们对问题的耐心和坚持。并且通过本次的课程设计，我们将理论知识与实践联系在了一起。通过实践，我们不仅将数电中学习到的芯片应用于实践，而且还接触许多其他的芯片。通过将课堂理论知识与实际项目相结合，我们可以更好地理解知识的实际应用和意义。这有助于强化我们对所学知识的记忆，并将其应用于实际生活中。