院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

安徽大学2023 —2024学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》考试试卷（A卷）

（闭卷    时间120分钟）

考场登记表序号

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

单项

选择题（共10分,每题2分）

- 十进制数 21.625 对应的二进制数为        。

A. 10101.10     B. 10101.101      C. 11101.101       D. 11101.10

- 用与非门构成基本触发器发生竞争现象时，输入端的变化是        。

A. 00→11     B. 01→10     C. 11→00      D. 10→01

3. 设计移存型序列信号发生器，产生序列100111，至少需要         个D触发器。

A. 2      B. 3      C. 4       D. 5

4. 要构成32K×16位的RAM，需要         根地址线。

- 19      B. 15     C. 219     D. 215

# 5. 在施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器中，有两个稳定状态的是        ，没有稳定状态的是        。

A. 施密特触发器 单稳态触发器		B. 多谐振荡器    单稳态触发器

C. 施密特触发器 多谐振荡器       D. 单稳态触发器  多谐振荡器

二、判断题（共10分,每题2分）

| 得分 |  |
| --- | --- |

（对的打√，错的打×）

6.（       ）对于任意一个最小项，只有一组变量取值组合可使其取值为1。

7.（       ）逻辑函数 反函数最小项表达式为。

8．（       ）为实现将JK触发器转换为D触发器，应使J= ,K=D。

9.（       ）主从JK触发器具有“一次翻转现象”。

10.（       ）等价状态可以合并为一个状态。

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、化简画图题（共18分,每小题6分）

11．利用公式法化简函数

12. 试用卡诺图法将下面逻辑函数化最简与－或式。

13. 画出如图1所示上升沿D触发器构成电路输出Q的工作波形，其中输入波形如图2所示，设Q的初始状态为 0。

图1 								图2

# 四、分析题（本大题共30分,每题15分）

| 得分 |  |
| --- | --- |

- 分析图3所示序列信号发生电路，分析并写出输出信号序列。

# 图3

院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

- 分析下图所示计数电路，说明计数器的功能，列出状态转移表。

图4

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、设计题：（本大题共32分,每题16分）

16．已知 A、B、C 为三个一位二进制数。设计一个能完成二进制运算（A+B+C）的逻辑电路，允许加少量门电路。

1）用3线-8线译码器实现。

2）用双4 选1数据选择器实现。

17. 用 D 触发器设计“111”序列信号检测器（不需要画逻辑电路图），输入序列和输出的对应关系为：

X：11011111101011

Z：00000111100000

附录：芯片功能表

74LS160功能表